ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛОНЕНИИ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

«ДИНАМИКА СИСТЕМЫ»

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы Компьютерного Моделирования Математических Систем»

ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ №9

Выполнил(а) студент группы М8О-215Б-23

АгафоновА.C._____________________________

подпись, дата

Проверил и принял

Ст. преп. каф. 802 Волков Е.В._____________________________

подпись, дата

с оценкой _____________________________

Москва, 2024

Вариант №9

Задание:

Численно решить дифференциальные уравнения движения механической системы в среде Python, сделать задание №12 курсовой и построить анимацию движения системы.

Механическая система:

Текст программы

import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.animation import FuncAnimation

from scipy.integrate import odeint

# Заданные параметры системы

m1 = 2   # кг

m2 = 3.0   # кг

m3 = 1   # кг

l  = 1.0   # м

r  = 0.5   # м

c  = 10  # Н·м

g  = 9.81  # м/с^2

# Начальные условия

phi0     = 0.0      # рад

psi0     = 0.4      # рад

dphi0    = 0     # рад/с

dpsi0    = 0    # рад/с

y0 = [phi0, psi0, dphi0, dpsi0]

# Временной интервал интегрирования

t_fin = 20.0

Nt    = 1001

t     = np.linspace(0, t_fin, Nt)

# Функция для вычисления правых частей уравнений движения

def EqOfMovement(y, t, m1, m2, m3, l, r, c, g):

# Переменные состояния:

# y = [phi, psi, dphi, dpsi]

phi  = y[0]

psi  = y[1]

dphi = y[2]

dpsi = y[3]

# Частные выражения

phi_psi = phi + psi

sin_pp = np.sin(phi_psi)

cos_pp = np.cos(phi_psi)

# Матрица системы (левой части)

A11 = (m1/3.0 + m2 + m3)*l

A12 = m3*r*cos_pp

A21 = m3*l*cos_pp

A22 = (m2/2.0 + m3)*r

# Из уравнений:

B1 = -((m1/2.0) + m2 + m3)*g*np.sin(phi) - (c/l)*(phi+psi) + m3*r*(dpsi**2)*sin_pp

B2 = -m3*g*np.sin(psi) - (c/r)*(phi+psi) + m3*l*(dphi**2)*sin_pp

# Решаем систему уравнений для ddphi и ddpsi

det = A11*A22 - A21*A12

ddphi = (B1*A22 - B2*A12)/det

ddpsi = (A11*B2 - A21*B1)/det

# Формируем вектор производных

# y' = [dphi, dpsi, ddphi, ddpsi]

dy = np.zeros_like(y)

dy[0] = dphi

dy[1] = dpsi

dy[2] = ddphi

dy[3] = ddpsi

return dy

# Численное интегрирование

Y = odeint(EqOfMovement, y0, t, (m1,m2,m3,l,r,c,g))

phi  = Y[:,0]

psi  = Y[:,1]

dphi = Y[:,2]

dpsi = Y[:,3]

# Найдем ускорения для вычисления реакций R_x, R_y

# Для этого снова применим EqOfMovement или вычислим ddphi, ddpsi непосредственно

dd = np.array([EqOfMovement(Y[i,:], t[i], m1,m2,m3,l,r,c,g) for i in range(len(t))])

ddphi = dd[:,2]

ddpsi = dd[:,3]

# Вычисление реакций в шарнире O по заданным формулам

M = (m1/2.0)+m2+m3

R_x = -M*l*(ddphi*np.sin(phi) + dphi**2*np.cos(phi)) + m3*r*(ddpsi*np.sin(psi)+dpsi**2*np.cos(psi)) - (m1+m2+m3)*g

R_y = M*l*(ddphi*np.cos(phi) - dphi**2*np.sin(phi)) + m3*r*(ddpsi*np.cos(psi)-dpsi**2*np.sin(psi))

# Построение графиков φ(t), ψ(t), R_x(t), R_y(t)

fig0 = plt.figure(figsize=[10,8])

ax1 = fig0.add_subplot(2,2,1)

ax1.plot(t, phi, 'r')

ax1.set_title('$\\varphi(t)$')

ax1.grid(True)

ax2 = fig0.add_subplot(2,2,2)

ax2.plot(t, psi, 'g')

ax2.set_title('$\\psi(t)$')

ax2.grid(True)

ax3 = fig0.add_subplot(2,2,3)

ax3.plot(t, R_x, 'b')

ax3.set_title('$R_x(t)$')

ax3.grid(True)

ax4 = fig0.add_subplot(2,2,4)

ax4.plot(t, R_y, 'k')

ax4.set_title('$R_y(t)$')

ax4.grid(True)

# Координаты точки C

C_x = l*np.sin(phi)

C_y = -l*np.cos(phi)

# Координаты точки A

A_x = C_x + r*np.sin(psi)

A_y = C_y + r*np.cos(psi)

# Окружность диска

Alpha = np.linspace(0, 2*np.pi, 50)

xD = r*np.cos(Alpha)

yD = r*np.sin(Alpha)

# Число витков спиральной пружины

N = 3

r1 = 0.05

r2 = 0.15

Beta0 = np.linspace(0,1,50*N+1)

r_spr = r1 + (r2 - r1)*Beta0

fig = plt.figure(figsize=[8,8])

ax = fig.add_subplot(1,1,1)

ax.axis('equal')

system_length = (l + r)*1.2

ax.set(xlim=[-system_length,system_length], ylim=[-system_length,system_length])

# Неподвижная опора

ax.plot([-0.5,0.5],[0,0], color=[0,0,0], linewidth=3)

# Стержень

St = ax.plot([0, C_x[0]], [0, C_y[0]], color=[0.5,0.2,0.2], linewidth=4)[0]

# Диск

Disk = ax.plot(C_x[0]+xD, C_y[0]+yD, color=[0,0,1])[0]

# Точка C

Cpoint = ax.plot(C_x[0], C_y[0], 'o', color=[1,0,0], markersize=8)[0]

# Точка A

Apoint = ax.plot(A_x[0], A_y[0], 'o', color=[0,0.8,0], markersize=10, markerfacecolor=[0,1,0])[0]

# Линия CA

CA = ax.plot([C_x[0], A_x[0]], [C_y[0], A_y[0]], color=[0,0.7,0])[0]

# Спиральная пружина (при phi=psi=0 не деформирована)

betas = Beta0*(2*np.pi*N + psi[0] + phi[0]) - phi[0]

xS = C_x[0] + r_spr*np.sin(betas)

yS = C_y[0] + r_spr*np.cos(betas)

SpiralSpring = ax.plot(xS, yS, color=[1,0.5,0.5])[0]

def kadr(i):

cx = C_x[i]

cy = C_y[i]

ax_ = A_x[i]

ay_ = A_y[i]

St.set_data([0, cx],[0, cy])

Disk.set_data([cx+xD], [cy+yD])

Cpoint.set_data([cx], [cy])

Apoint.set_data([ax_], [ay_])

CA.set_data([cx, ax_],[cy, ay_])

# Углы для пружины

betas = Beta0*(2*np.pi*N + psi[i] + phi[i]) -phi[i]

xS = cx + r_spr * np.sin(betas)

yS = cy + r_spr * np.cos(betas)

SpiralSpring.set_data(xS, yS)

return [St, Disk, Cpoint, Apoint, CA, SpiralSpring]

kino = FuncAnimation(fig, kadr, interval=(t[1]-t[0])*100, frames=len(t), blit=False)

plt.show()

Результат работы:

Тест 1

m1 = 2; m2 = 3;m3=1; l = 1; r = 0.5; c = 10; g = 9.81;

y0 = [pi/7 0 0 0];

Результат: диск колеблется, точка A вращается вокруг точки C

Тест 2

m1 = 2; m2 = 3;m3=1; l = 1; r = 0.5; c = 10; g = 9.81;

y0 = [0 pi/7 0 0];

Результат: отклонение точки A приводит к колебанию диска

Тест 3

m1 = 2; m2 = 3;m3=1; l = 1; r = 0.5; c = 10; g = 9.81;

y0 = [0 0  pi 0];

Результат: диск активно колеблется.

Тест 4

m1 = 2; m2 = 3;m3=1; l = 1; r = 0.5; c = 10; g = 9.81;

y0 = [0 0 0 0];

Результат: система находится в состоянии равновесия.

Вывод:

В ходе работы была исследована динамика механической системы с использованием численных методов в Python. Рассчитаны углы вращения и координаты элементов, построены графики и анимация движения. Результаты демонстрируют зависимость поведения системы от начальных условий и подтверждают корректность расчетов.